Teknisk rapport: Segmentering for innsamling av bakkesannheter

Oppdatert metodebeskrivelse for 2026

1. Innledning

Formålet med arbeidet var å produsere segmenter som kan brukes til innsamling av bakkesannheter for bruk i produksjon av kart med fjernmåling og maskinlæring. Segmenteringen ble gjennomført i eCognition basert på en samlet rasterstack med CIR-ortofoto, avledede høydelag fra nasjonal detaljert høydemodell (NHM), NDVI og et vektordatasett fra AR5 som utgangspunkt for første segmentering.

2. Datagrunnlag

Datagrunnlaget i 2026 bestod av CIR-ortofoto, høydedata fra NHM og AR5. CIR-rasteret ble brukt som referanse for grid, koordinatsystem, oppløsning og utstrekning. Høydedata ble hentet som terrengmodell (DTM) og overflatemodell (DOM), og bare DTM- og DOM-fliser som overlappet CIR-utstrekningen ble brukt i videre prosessering.

AR5 ble brukt som vektordatasett i eCognition. Rulesetet importerer AR5 i setup-fasen, og segmenteringsrulesetet bruker AR5 som temalag ved vektorbasert segmentering.

Python-skriptet cir_topo_stack_gpu.py produserte én standard GeoTIFF med 10 bånd. I skriptet er beregningsbackend konfigurerbar som GPU/CuPy eller CPU/SciPy; den vedlagte konfigurasjonen er satt til CPU. Output er konfigurert som LZW-komprimert uint8, der gyldige verdier skaleres til 0-254 og verdien 255 er reservert som NoData.

Merk: Python-skriptets dokumenterte båndrekkefølge angir NIR, Red og Green som de tre første båndene, mens setup-rulesetet i eCognition gir aliasene 1_red, 2_green og 3_nir til de tre første importerte lagene. Dette bør kontrolleres ved import, slik at spektralbåndene får riktig alias før segmentering kjøres.

3. Behandling av høydedata og avledning av kartlag

For 2026 ble dataklargjøringen samlet i et Python-skript som bygger en komplett CIR/topografi-stack for hvert område. Skriptet leser først CIR-rasteret og bruker dette som referansegrid. Deretter skannes mapper med DTM- og DOM-fliser, og bare fliser med geografisk overlapp mot CIR-rasteret tas med. Overlappende DTM- og DOM-fliser mosaikkeres virtuelt med GDAL VRT og resamples til CIR-gridet med bilineær resampling.

Rasterprosesseringen skjer blokkvis for å håndtere store datasett effektivt. Hver prosesseringsblokk utvides med en halo slik at Gaussian-filtrering, TPI-beregninger og gradientbasert helning ikke får kantartefakter ved blokkgrensene. Skriptet bruker en blokkstørrelse på 8192 piksler, beregner nødvendige halo-størrelser fra filter- og vindusstørrelser, og skriver resultatet som standard GeoTIFF.

3.1 Canopy Height Model (CHM)

CHM ble beregnet ved å trekke DTM fra DOM. Negative høydeverdier ble satt til null. CHM inngår som eget bånd i 2026-stacken.

3.2 CHM_Gaus5

CHM_Gaus5 ble beregnet ved å filtrere CHM med et Gaussian-filter med sigma = 5 m. Siden filteret beregnes på CIR-gridet, omregnes sigma fra meter til piksler basert på rasterets faktiske oppløsning.

3.3 Topographic Position Index (TPI20, TPI50 og TPI70)

I 2026 ble det produsert tre TPI-lag. TPI beregnes fra DTM ved å sammenligne pikselhøyden med lokal middelhøyde i kvadratiske nabolag på 20, 50 og 70 piksler. Resultatene inngår som båndene TPI20, TPI50 og TPI70.

3.4 Slope_Gaus5

Helning ble beregnet fra DTM ved hjelp av gradienter i x- og y-retning og uttrykt i grader. Helningslaget ble deretter glattet med Gaussian-filter med sigma = 5 m.

3.5 NDVI

NDVI beregnes i Python-skriptet som (NIR - Red) / (NIR + Red). I 2026 inngår NDVI som et ferdig rasterbånd i inputstacken.

4. Oppsett i eCognition

eCognition-oppsettet er i 2026 delt i to ruleset-filer: 1) segment2026_ruleset_setup.dcp og 2) segment2026_ruleset_segment.dcp.

- Setup-ruleset

Gjør følgende:

Import AR5.

Create/modify project. (importerer kartlagene. Må sørge for at paths er riktige)

Gi rasterlagene alias: 1_red, 2_green, 3_nir, 4_TPI20, 5_TPI50, 6_TPI70, 7_CHM_gaus5, 8_CHM, 9_NDVI og 10_Slope_Gaus5.

Slette 'New Level'.

- Segmentering-ruleset

Lager segment A og B:

Segment A:

1)	Vectorbased segmentation:  creating 'L0' using AR5

2)	Multi-threshold segmentation: creating 'L1' using TPI50:

•		Threshold: 1.2

•		Minimum object size: 750

3)	Multi-threshold segmentation: creating 'L2' using CHM_gaus5:

•	Threshold: 0.4

•	Minimum object size: 1000

4)	Multi-resolution segmentation: creating 'L3':

•		Scale: 25

•		Shape: 0.4

•		compactness: 0.5

•	Weights per layer:

•		Slope gaussian 5m: 2

•		Red band: 1

•		Green band: 2

•		NIR band: 3

•		TPI 50m: 2

•		CHM: 5

•		NDVI: 1

Segment B:

1)   Multi-resolution segmentation: creating 'L3':

•		Scale: 8

•		Shape: 0.2

•		compactness: 0.5

•	Weights per layer:

•		Slope gaussian 5m: 5

•		Red band: 1

•		Green band: 1

•		NIR band: 1

•		TPI 20m: 5

•		TPI 70m: 5

6. Resultater

Metoden for 2026 gir to separate segmenteringsresultater: Segment A og Segment B. Segment A og Segment B segmenteres separat.

7. Konklusjon

2026-metoden bruker en samlet 10-bånds rasterstack og AR5 som vektordatasett i eCognition. Segmenteringen er delt i to separate løp: Segment A og Segment B.

8. Vedlegg

Vedlegg 1: cir_topo_stack_gpu.py

Python-skript brukt til å bygge inputstacken for 2026. Skriptet leser CIR, DTM og DOM, finner overlappende høydedatafliser, bygger VRT-mosaikker, resampler høydedata til CIR-gridet og beregner NIR, Red, Green, TPI20, TPI50, TPI70, CHM_Gaus5, CHM, NDVI og Slope_Gaus5. Skriptet støtter både GPU/CuPy og CPU/SciPy og skriver en standard GeoTIFF med 10 bånd.

Vedlegg 2: segment2026_ruleset_setup.dcp

eCognition-ruleset brukt til prosjektoppsett, import av AR5 og aliasering av rasterlagene som segmenteringsrulesetet bruker.

Vedlegg 3: segment2026_ruleset_segment.dcp

eCognition-ruleset med de separate segmenteringsløpene Segment A og Segment B, inkludert sletting av nivåer, AR5-segmentering, terskelverdier, multiresolution-parametere, lagvekter og eksportinnstillinger.

Kilder brukt i oppdateringen: vedlagt teknisk rapport fra 2025, segment2026_ruleset_setup.dcp, segment2026_ruleset_segment.dcp og cir_topo_stack_gpu.py.